# SCHEMA FONCTIONNEL

ACCES PLAIN PIED

OU MONTE CHARGE

VESTIAIRES ET SANITAIRES ELEVES ET PROFESSEURS

TECHNIQUES DE PREVENTION ET TRAITEMENT DES BIOCONTAMINATIONS

TECHNOLOGIE ET INFORMATIQUE

TECHNIQUES DE NETTOYAGE

ATELIER D’ENTRETIEN

ET RANGEMENT

DU MATERIEL

SERVICES

ASSOCIES

STOCK PRODUITS ET STOCK MULTI SERVICES

LABO DE BIOCHIMIE ET MICROBIOLOGIE

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LOCAUX

| ## SECTEUR 1 : Techniques de nettoyage et multiservices |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCAUX | CARACTERISTIQUES | EQUIPEMENT | SURFACE |
| ATELIER MULTI SERVICES | Local destiné à la maintenance du matériel, et aux services associés : maintenance de premier niveau du matériel d’entretien, changement de joints sur robinetterie ou appareils sanitaires, petits travaux électriques, changement d’éléments standard, raccord peinture, papier peint, réparation de fissures, rebouchage.. Pose d’étagères, de tableau etc.. Fluide : eau froide et électricité | Revêtement des sols : Moquette en dalle, carrelage etc. Plinthes en bois, en carreaux de grès etc.. | 40 m2 |
|  |  | Revêtement des murs : Carreaux de faïence facilement accessibles, papier peint, peinture etc.. |  |
|  |  | Murs en carreaux de plâtre pour petites réparations, finition etc.. |  |
|  |  | Equipement sanitaire : 2 lavabos et 2 WC tableau pédagogique robinetterie |  |
|  |  | Equipement électrique : un tableau électrique avec disjoncteur, interrupteurs simples, télérupteurs, va et vient. Applique avec ampoules, tubes fluorescents tableau pédagogique électricité |  |
|  |  | Elément porte avec poignée et vitres à petits carreaux Tableau pédagogique sur les différents types de serrures |  |
|  |  | Boite à outils complète et 2 bancs de montage et d’essai dont un avec étau |  |
| ATELIER TECHNIQUES DE NETTOYAGE | Local destiné à mettre en œuvre les techniques d’entretien courant, de remise en état et de rénovation Fluide : électricité nombreuse prises triphasées sur murs espacées de 4 m chacune N B : Cet espace peut être aménagé en salle de cours sur une partie | Revêtements de sol : variés au moins 4 zones (à la demande ) dont moquette au mètre et moquette en dalle, carrelage, linoléum, caoutchouc etc.. Barres de seuil pour séparer les revêtements. Revêtement des murs : textiles, papier peint, peinture, etc.. Ouverture centrale par porte vitrée double ou coulissante Communication avec la salle de technologie par porte vitrée et cloisons avec vitrage à 1,20 m du sol côté technologie et côté multiservice | 90 m2 |
| SALLE DE TECHNOLOGIE | Salle pour les lancements de cours et la technologie pour 12 à 15 élèves | 6 postes informatique Mobilier informatique Tables et chaises pour 12 à 15 élèves Bureau et chaise professeur Placard pour la documentation Tableau et plannings | 45 m2 |
| Stock produits | Zone de stockage des produits non entamés avec armoire de stockage pour les produits chimiques dangereux | Sol en carreaux de grès cérame Etagères murales | 50 m2 |

| ## SECTEUR 1 : Techniques de nettoyage et multiservices (suite) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCAUX | CARACTERISTIQUES | EQUIPEMENT | SURFACE |
| Stock multi services | Zone de stockage du matériel nécessaire au multiservice : matériel électrique, outillages, Matériel de finition, etc.. | Sol en carreaux de grès cérame Etagères murales Plan de travail |  |
| ATELIER ENTRETIEN ET RANGEMENT DU MATERIEL | Local destiné à la l’entretien du matériel après les activités pratiques et au rangement de ce matériel et des produits en cours d’utilisation. Est conçue de manière à respecter la marche en avant Fluide : eau froide et chaude, électricité Evacuation au sol et prise d’eau avec tuyauterie souple pour remplissage des appareils Ouverture de la zone propre sur le local de stockage des produits Porte double dont un battant fixe pour l’entrée et la sortie des matériels. | Revêtement des sols : carrelage | 40 m2 |
|  |  | Revêtement des murs : Carreaux de faïence au dessus des points d’eau dans la zone sale |  |
|  |  | Murs peints lessivables avec parements pouvant supporter la fixation de supports.(10kg au m2) |  |
|  |  | Equipement zone sale 1 et 2 sur deux emplacements (voir plan) : Comporte : plans de travail en grès cérame et timbre d’office en grès (profondeur 40 largeur 50x 50) Vidoirs Prise d’eau avec mitigeur et tuyau souple à 0,60 sur évacuation au sol. Dans la zone 2 installer sur socle machine à laver 5 kg et sèche linge. Prise électrique tr + T isolation étanche sur le mur opposé (au moins trois) Lave mains équipé |  |
|  |  | Equipement zone propre : Prise électrique tri +terre sur tous les murs espacées de 4 m Etagères de rangement en partie centrale (3 m x 0,50) x 2 Etagères avec casiers sur la zone rangement du matériel mécanisé (pour les accessoires) |  |

| Vestiaires élèves | Composés d’un vestiaire garçon 12 à 15 places et d’un vestiaires filles 12 à 15 places Chacun de ses vestiaires est proche d’un cabinet de toilette Alimentation eau chaude et froide et électricité | Carreaux de grès cérame au dessus des lavabos et revêtement de sol en grès cérame. Murs en peinture lessivable | 34 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bureau et Vestiaire professeur | Le vestiaire est attenant au local sanitaire Alimentation eau chaude et froide Electricité | Equipement informatique du bureau Placard de rangement | 20 m2 |

| ## SECTEUR 2 : Techniques de prévention et traitement des biocontaminations Ce secteur est séparé du précédent par une porte « va et vient » |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCAUX | CARACTERISTIQUES | EQUIPEMENT | SURFACE |
| ## Salle blanche | Local destiné à mettre en œuvre des techniques d’entretien dans les enceintes à empoussièrement contrôlé ( de classe 10 à 100 000) N.B : ce local ne sera pas équipé de flux laminaire mais d’un système de ventilation avec filtre pour entretien Le sas d’habillage permet : Zone 1 :Le déconditionnement du matériel, Le déshabillage des personnes appelées à pénétrer dans l’enceinte La sortie des déchets Zone 2 : L’habillage des personnes Le lavage hygiénique des mains Une aire d’observation est prévue pour les élèves car le nombre d’élèves pouvant accéder à la salle blanche est limité pour prévenir la contamination particulaire et microbiologique. Fluide : eau froide et chaude, électricité | Salle blanche : Cloisons, plafonds : panneaux monoblocs revêtus de parement en tôle d’acier, âme isolante en polyuréthane ou polystyrène, coins à angles moulés assemblés comme les panneaux Le plafond reçoit les appareils d’éclairage et les grilles de soufflage du traitement d’air. L’ensemble des surfaces est de type affleurant. Sol en résine ou revêtement souple auto collant La jonction panneau –sol est réalisée selon le même principe, la finition est assurée par une plinthe à gorge. Les vitrages sont lisses affleurants et étanches Les portes sont bi affleurantes, leurs vantaux intégrant un vitrage affleurant. L’accès est sécurisé par un digicode Le sas d’habillage répond aux même exigences de conception technique Accès sécurisé par un digicode Equipement : un casier dépose chaussures d’un placard de rangement des consommables d’un banc d’habillage en résine d’un lave main à commande non manuelle, d’un vestiaire ouvert, d’un miroir Les matériaux, les joints répondent aux mêmes exigences que la salle blanche | 40 m2 |
| Chambre d’hôpital (facultatif) | Local destiné à mettre en œuvre les techniques de nettoyage en milieu hospitalier Alimentation et évacuation : eau froide, chaude, électricité | Sol thermoplastique Murs : textiles vinyles peints Cabinet de toilette avec bloc WC et lavabo Lit de malade et chevet Placard ou vestiaire | 20 m2 |
| Salle agro alimentaire | Local destiné aux techniques de nettoyage à grande eau dans l’agro alimentaire Alimentation et évacuation en eau froide et chaude Electricité avec prise étanches à l’eau Présence d’un compresseur pour le canon à mousse à isoler du local (bruit) | Sol en carreaux de grès cérame avec bouche d’évacuation Murs en carreaux de faïence sur toute la hauteur Raccordement sol-mur par plinthes à gorge Plafond : du même type que celui de la salle blanche Equipement : d’une centrale de nettoyage, de raccordement à l’air comprimé d ‘un vide seau Poubelle de collectivité sur roulettes | 20 m2 |